常用大型活動優化調整參數

1. 站台信號涵蓋調整

- 活動現場, 調整天線方向角/傾角

  - 優化作法：實體天線調整

- 調整 Realtilt

  - 優化作法：天線電子傾斜角設定

- 調整 Cell Power

  - 優化作法：

    - pmax (Maximum output power)

    - dlCellPwrRed (Cell power reduce)

    - dlRsBoost (Downlink reference signals transmission power boost)

- 調整連接門檻

  - 優化作法：Qrxlevmin (Minimum required RX level in cell)

- Reset Cell (全部趕出去，重分配)

  - 優化作法：Reset Cell

2. Idle Reselection 參數調整

- 調整 Reselection優先權

  - 優化作法：大型活動 cellReselPrio C2/D4 設定4，其他 設定7 (同intra 行為)

  - Parameter：cellReselPrio (Cell reselection priority)

- InterFreq 量測門檻

  - 優化作法：NonIntrsearch

  - Parameter：SnonintrasearchPR9 (Inter-freq and inter-RAT power meas threshold (Rel9))

- InterFreq ,提高Rn

  - 優化作法：qOffFrq (負值)

  - Parameter：qOffFrq (EUTRA frequency specific offset)

- 降低Seving Cell "Rs"

  - 優化作法：qhyst 2 -> 0

  - Parameter：qhyst (Cell reselection procedure hysteresis value)

- treselection 持續時間 (intra)

  - 優化作法：tReseleUtr ( 1s->2s , 增加留在此Cell機會) (intra)

  - Parameter：tReseleUtr (Cell reselection timer)

- treselection 持續時間 (inter Freq /IRFIM)

  - 優化作法：interTResEut ( 1s->2s , 增加留在此Cell機會) (inter Freq /IRFIM)

  - Parameter：interTResEut (EUTRA cell reselection timer for Cat-M)

- eutCelResPrio

  - Parameter：eutCelResPrio (EUTRA carrier frequency absolute priority)

3. IMMLB 參數調整

- idle mode load balancing

  - 優化作法：idleLBweight 40>30

  - Parameter：idleLBCelResWeight (Cell reselection weight factor idle mode load balancing)

- (無特定優化項目名稱)

  - 優化作法：619735-24 idleLBEutweight 30>40(1750)

  - Parameter：idleLBEutCelResPrio (EUTRAN carrier freq prio for idle mode load balancing)

- idleLBCapThresh

  - Parameter：idleLBCapThresh (Idle mode load balancing capacity threshold)

- idleLBCapThresh

  - Parameter：idleLBCapThresh (Idle mode load balancing capacity threshold)

- idleLBEutcelResWeight

  - Parameter：idleLBEutCelResWeight (EUTRA carrier weight factor idle mode load balancing)

4. Pcell Swap 機制參數調整

- 調整Cell優先序

  - 優化作法：PfreqPrio ( /14 2->4, to push users to cell-13 for LB)

  - Parameter：PfreqPrio (PCell frequency layer priority for carrier aggregation)

- Swap 做為Pcell的門檻

  - 優化作法：scellChQualThreshold (MCS index 門檻)

  - Parameter：scellChQualThreshold (Threshold for SCell channel quality for PCell swap)

- Swap 做為Pcell的門檻

  - 優化作法：ulSinrLowThreshold (SINR 門檻)

  - Parameter：ulSinrLowThreshold (UL SINR threshold for PCell swap)

- scellStateForPcellSwap

  - Parameter：scellStateForPcellSwap (State of the SCell for which PCell swap is allowed)

5. Connected HO 參數調整

- InterFreq 開始量測

  - 優化作法：threshold2InterFreq

  - Parameter：threshold2InterFreq (Threshold th2 interFreq for RSRP)

- InterFreq 結束量測

  - 優化作法：threshold2a

  - Parameter：threshold2a (Threshold th2a for RSRP)

- 調整 intra A3門檻

  - 優化作法：a3offset (/14 3->2 , 降低交出去門檻)

  - Parameter：a3offset (A3 offset)

6. CA參數調整

- 控制CA數

  - 優化作法：

    - maxNumCaConfUe (Max number carrier aggr configured UEs)

    - maxNumCaConfUe3c (Max number carrier aggr configured UEs 3 Carriers)

    - maxNumCaConfUeDc (Max number Carrier Aggr configured UEs double carrier)

- 關CA (Cell)

  - 優化作法：maxNumCaUescell ->0 , 此Cell不當別人Scell

  - Parameter：maxNumCaUescell (Maximum number of CA guest UEs in SCell)